Акт

г. ____________							___________________ 20____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители _______________________________________________________________

(наименование организации, оказывающей услуги (выполняющая работы), Ф.И.О. представителя)

Собственники (наниматели) помещений (квартир) N _____, расположенных по адресу _______________________,

(населенный пункт, улица, дом, корпус)

составили настоящий акт о том, что при осмотре многоквартирного дома № ____ по адресу: ______________ было обнаружено:

| № п/п | Наименование работы (услуги) | Примечание* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |
| 1.1. | - проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |
| 1.2. | - проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов. |  |
| 2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |
| 2.1. | - проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; |  |
| 2.2. | - проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; |  |
| 2.3. | - контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. |  |
| 3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |
| 3.1. | - выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |
| 3.2. | - выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; |  |
| 3.3. | - выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; |  |
| 3.4. | - выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; |  |
| 3.5. | - в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструменталь-ному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |
| 4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |
| 4.1. | - выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |
| 4.2. | - выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |
| 4.3. | - выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; |  |
| 4.4. | - выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; |  |
| 4.5. | - выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; |  |
| 4.6. | - проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |
| 4.7. | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: |  |
| 5.1. | - выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного реше-ния, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; |  |
| 5.2. | - контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; |  |
| 5.3. | - выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами; |  |
| 5.4. | - выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками; |  |
| 5.5. | - контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; |  |
| 5.6. | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |
| 6.1. | - контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |
| 6.2. | - выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |
| 6.3. | - выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; |  |
| 6.4. | - выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; |  |
| 6.5. | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |
| 7.1. | - проверка кровли на отсутствие протечек; |  |
| 7.2. | - проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |
| 7.3. | - выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противо-пожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоот-водящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |
| 7.4. | - проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирую-щего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  |
| 7.5. | - проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |
| 7.6. | - контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |
| 7.7. | - осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; |  |
| 7.8. | - проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |
| 7.9. | - проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |
| 7.10 | - проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |
| 7.11 | - проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель; |  |
| 7.12 | - проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов; |  |
| 7.13 | - проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; |  |
| 7.14 | - при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |
| 8.1 | - выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |
| 8.2 | - выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |
| 8.3 | - выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; |  |
| 8.4 | - выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; |  |
| 8.5 | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |
| 8.6 | - проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам; |  |
| 8.7 | - проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |
| 9.1 | - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |
| 9.2 | - контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); |  |
| 9.3 | - выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; |  |
| 9.4 | - контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  |
| 9.5 | - контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |
| 9.6 | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |
| 10.1 | - выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |
| 10.2 | - проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |
| 10.3 | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. |  |
| 11.1 | При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отно-шению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |
| 12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |
| 12.1 | - проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); |  |
| 12.2 | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |
| 13.1 | - проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |
| 13.2 | - при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |
| 14.1 | - проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; |  |
| 14.2 | - при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; |  |
| 14.3 | - чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; |  |
| 14.3 | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |
| 15.1 | - техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |
| 15.2 | - контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; |  |
| 15.3 | - проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  |
| 15.4 | - устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |
| 15.5 | - проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения; |  |
| 15.6 | - контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; |  |
| 15.7 | - сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; |  |
| 15.8 | - контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |
| 15.9 | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: |  |
| 16.1 | - определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; |  |
| 16.2 | - устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); |  |
| 16.3 | - очистка от сажи дымоходов и труб печей; |  |
| 16.4 | - устранение завалов в дымовых каналах. |  |
| 17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: |  |
| 17.1 | - проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; |  |
| 17.2 | - постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; |  |
| 17.3 | - гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; |  |
| 17.4 | - работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; |  |
| 17.5 | - проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 18 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |
| 18.1 | - проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запор-ной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллек-тивных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |
| 18.2 | - постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  |
| 18.3 | - контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |
| 18.4 | - восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |
| 18.5 | - контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |
| 18.6 | - контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; |  |
| 18.7 | - переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; |  |
| 18.8 | - промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |
| 18.9 | - очистка и промывка водонапорных баков; |  |
| 18.10 | - проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; |  |
| 18.11 | - промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |
| 19 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  |
| 19.1 | - испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; |  |
| 19.2 | - проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); |  |
| 19.3 | - удаление воздуха из системы отопления; |  |
| 19.4 | - промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |
| 20 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |
| 20.1 | - проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |
| 20.2 | - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |
| 20.3 | - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудале-ния, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |
| 20.4 | - контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |
| 21 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в МКД: |  |
| 21.1 | - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |
| 21.2 | - организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; |  |
| 21.3 | - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |
| 22 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: |  |
| 22.1 | - организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; |  |
| 22.2 | - обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); |  |
| 22.3 | - обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); |  |
| 22.4 | - обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 23 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |
| 23.1 | - сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; |  |
| 23.2 | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков сла-боточных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |
| 23.3 | - мытье окон; |  |
| 23.4 | - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); |  |
| 23.5 | - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом. |  |
| 24 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |
| 24.1 | - очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |
| 24.2 | - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |
| 24.3 | - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |
| 24.3 | - очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |
| 24.4 | - очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |
| 24.5 | - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |
| 25 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |
| 25.1 | - подметание и уборка придомовой территории; |  |
| 25.2 | - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |
| 25.3 | - уборка и выкашивание газонов; |  |
| 25.4 | - прочистка ливневой канализации; |  |
| 25.6 | - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  |
| 26 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |
| 26.1 | - незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; |  |
| 26.2 | - вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; |  |
| 26.3 | - вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; |  |
| 26.4 | - организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. |  |
| 27 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |
| 28 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |

* Отметка о выполнении («+» или «-»)

"Приложение N 2 к Правилам проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для  управления многоквартирным домом  (в редакции постановления  Правительства РФ  от 3 апреля 2013 г. N 290)

УТВЕРЖДАЮ

_________________________________ _

(должность, ф.и.о. руководителя  органа

________________________________ _

местного самоуправления,  являющегося  организатором конкурса,

________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

"____" _________________ 20__ г.

(дата утверждения)

Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества  собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в мес.) |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.";

в) приложение N 3 к указанным Правилам исключить.

2. Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

превышающими установленную продолжительность", дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:

"11.1. Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, устанавливаются Правительством РФ.".